|  | Приложение 4 к приказу Департамента образования и науки Ивановской области от __.__._____ № ______-о |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ для технического специалиста по использованию видеокамер с картой памяти

Для того чтобы начать запись в аудиториях и штабе ППЭ необходимо сделать следующие этапы подготовки: В каждой аудитории проведения экзамена необходимо подключить мобильный видеорегистратор к сети 220В, для этого необходимо подключить адаптер питания от видеорегистратора в розетку 220В. Затем необходимо подключить один конец информационного провода USB к адаптеру питания: Второй конец информационного провода USB необходимо подключить к разъему камеры. Далее необходимо включить регистратор кнопкой «MODE» и для начала/окончания записи нажать на кнопку «ОК» (верхняя панель камеры). Обязательно нужно проверить на камере: 1. дату и время; 2. разрешение (должно быть 720P30FPS); 3. включен микрофон (в левом углу); 4. моргает индикатор записи (на корпусе слева синий и внизу по центру на экране) 5. Включен режим «зацикл.запись-5мин» (в левом углу) Настройка регистратора Для входа в настройки необходимо нажать на кнопку «Mode» Навигация: 1 - Кнопки навигации в меню 2 – Кнопка «ОК» (кнопка подтвердить / применить) Для настройки даты и времени в настройках необходимо перейти на значок шестерёнки, выбрать раздел «Дата и время», ввести актуальные данные и нажать на кнопку «ОК». После завершения экзамена необходимо: Отключить адаптер питания от сети 220В После выключения видеокамеры необходимо скопировать произведенные видеозаписи с карты памяти видеорегистратора на компьютер для последующей передачи файлов с видеозаписью экзамена на хранение. Для того чтобы скопировать файлы из памяти видеорегистратора необходимо отключить конец информационного провода USB от адаптера питания и подключить его к USB разъёму компьютера, затем выгрузить все видеозаписи.