|  | Приложение 16 к приказу Департамента образования и науки Ивановской области от 24.04.2025 № 372-о |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к пунктам проведения экзаменов

| Компонент | Количество | Конфигурация |
| --- | --- | --- |
| Оборудование штаба ППЭ средствами видеонаблюдения в день экзамена в режиме off-line |  |  |
| Наличие точки защищенного взаимодействия в штабе ППЭ в день экзамена |  |  |
| Станция печати ЭМ | 1 на ППЭ + не менее 1 резервной станции печати. | Процессор: Минимальная конфигурация: двухъядерный, от 2,0 ГГц. Оперативная память: от 2 ГБайт. Свободное дисковое пространство: от 20 ГБайт на начало экзаменационного периода; не менее 5% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. Локальный лазерный принтер (использование сетевого принтера не допускается) или МФУ: Формат: А4. Тип печати: черно-белая. Технология печати: Лазерная. Размещение: Настольный Скорость черно-белой печати: не менее 15 листов/мин. Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. Объем лотка для печати: не менее 150 листов. Прочее оборудование: Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше. Манипулятор «мышь». Клавиатура. Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по вертикали, размер шрифта стандартный – 100%. Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённой рабочей станции, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. Операционные системы*: Windows /7/8.1/10, платформы: ia32 (x86), x64. Дополнительное ПО: Microsoft NET Framework 4.5. Специальное ПО: Имеющее действующий на весь период ГИА-9 сертификат ФСБ России средство антивирусной защиты информации. Запуск станции печати ЭМ должен выполняться под учетной записью с правами локального администратора. |
| Станции удаленного сканирования 2.0 ЭМ | 1 на ППЭ + не менее 1 резервной станции удаленного сканирования. | Процессор: Минимальная конфигурация: двухъядерный, от 2,0 ГГц. Оперативная память: от 2 ГБайт. Свободное дисковое пространство: от 20 ГБайт на начало экзаменационного периода; не менее 5% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. Локальный или сетевой TWAIN-совместимый сканер, в том числе резервный или МФУ. поточный, с поддержкой автоматической подачи документов, цветность сканирования черно-белая с оттенками серого, разрешение сканирования 300 dpi Прочее оборудование: Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше. Манипулятор «мышь». Клавиатура. Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по вертикали, размер шрифта стандартный – 100%. Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённой рабочей станции, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. Операционные системы*: Windows /7/8.1/10, платформы: ia32 (x86), x64. Дополнительное ПО: Microsoft NET Framework 4.5. Специальное ПО: Имеющее действующий на весь период ГИА-9 сертификат ФСБ России средство антивирусной защиты информации. Запуск станции удаленного сканирования ЭМ должен выполняться под учетной записью с правами локального администратора. |
| Станция записи ответов | 1 на одну аудиторию проведения + не менее 1 резервной на 8 аудиторий проведения | Процессор: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. Оперативная память: от 4 Гбайт; доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): не менее 1 Гбайт. Свободное дисковое пространство: от 10 Гб на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. Прочее оборудование: Звуковая карта. Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по вертикали; размер шрифта стандартный – 100%. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, Манипулятор «мышь», Клавиатура. Аудиогарнитура (наушники полузакрытого типа акустического оформления с микрофоном): Требования к аудиогарнитурам в аудиториях проведения с одним участником: Тип: гарнитура с микрофоном. Крепление микрофона: подвижное (не «на проводе»), микрофон должен находиться на расстоянии от 1 до 2 см перед ртом говорящего. Тип акустического оформления: полузакрытого типа. Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие. Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера. Длина провода: не менее 2 м. Чувствительность микрофона: не более – 60 Дб (т.е. число чувствительности должно быть меньше 60). Направленность микрофона: нет. Микрофон с шумоподавлением: нет. Рекомендуемые требования к аудиогарнитурам в аудиториях проведения более чем с одним участником: Тип: гарнитура с микрофоном. Крепление микрофона: подвижное (не «на проводе»), микрофон должен находиться на расстоянии от 1 до 2 см перед ртом говорящего. Тип акустического оформления: закрытого типа с жесткой замкнутой (без отверстий) внешней крышкой динамиков. Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие, изолирующие, полностью покрывающие ухо, плотно прилегающие к голове. Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера. Длина провода: не менее 2 м. Чувствительность микрофона: не более – 60 Дб (т.е. число чувствительности должно быть меньше 60). Направленность микрофона: однонаправленный. Микрофон с шумоподавлением: да. Тип микрофона: конденсаторный. Динамики: не менее 40 мм, от 24 до 32 Ом. Частотный диапазон: 20 – 22000 Гц. Режим: стерео. Использование переходников не рекомендуется, в случае необходимости использования переходников следует обеспечить надежное соединение с компьютером и проводом аудиогарнитуры. Операционные системы: Windows /7/8.1/10, платформы: ia32 (x86), x64. |
| Дополнительное оборудование и расходные материалы |  |  |
| Флеш-накопитель для переноса ЭМ | от 1 + не менее 1 резервного | Флеш-накопитель используется техническим специалистом для переноса электронных материалов с точки защищенного взаимодействия на станцию печати. Объем флеш-накопителя должен быть не менее 8 Гбайт. Интерфейс: USB 2.0 и выше. |
| Бумага | обеспечивается РЦОИ | плотность 80 г/м2 Белизна: от 150% |
| Резервный USB-модем/ альтернативный канал доступа к сети «Интернет» | не менее одного | Резервный USB-модем/ альтернативный канал доступа к сети «Интернет» используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет» по основному стационарному каналу связи. |
| Резервные картриджи | не менее 1-го резервного картриджа | Общее количество картриджей рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками картриджа |
| Резервный лазерный принтер | не менее одного | Используется в случае выхода из строя принтера, используемого на основной или резервной станции печати ЭМ |
| Резервный потоковый сканер | не менее одного | Используется в случае выхода из строя сканера, используемого на основной или резервной станции сканирования ЭМ |
| Резервные кабели для подключения принтеров к компьютерам (ноутбукам) | от 1 | Используются в случае сбоя при подключении принтера/сканера/МФУ к рабочей станции |