|  | Приложение 7 к приказу Департамента образования и науки Ивановской области от __.__._____ № ______-о |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ для технического специалиста по работе с USB-ПАК

Сборка ПАК

- Разместите ноутбук / персональный компьютер (далее ПК) в заранее выбранном и подготовленном месте.

- Подсоедините питающий электрический кабель к ноутбуку/ПК. Не подсоединяйте его к розетке 220В.

.Подключение веб-камер к ноутбуку или ПК

- Соберите два комплекта кабелей USB удлинителей, как указано ниже 
(Рисунок 1).

      - Проложите подготовленные кабели USB-удлинителей от каждой камеры до ноутбука / ПК по оптимальному пути (потолку / стене), исключающему случайное повреждение кабелей.

- Сделайте следующие соединения для каждой камеры (Рисунок 1):

- Соедините USB-разъём камеры с USB-разъёмом кабеля удлинителя(активного) с одним из свободных USB-портов ноутбука / ПК, указанных на Рисунке 2

- Вставьте питающий кабель ноутбука в розетку 220В.

Подключайте камеры к USB–портам, отмеченным на рисунке ниже (Рисунок 2).

ВАЖНО! Не подключайте камеры к соседним USB–портам!

Рисунок 2

Включение ПАК

- Включите ноутбук / ПК, нажав на кнопку «Power».

- На экране появится окно загрузки операционной системы (Рисунок 3).

Рисунок 3

- Дождитесь загрузки операционной системы. В пределах нескольких минут система загрузится и запустится ПО ПАК.

- Если чёрный экран или окно загрузки системы остаются на экране в течение продолжительного времени, выключите компьютер и включите его снова (нажмите на кнопку «Power», подождите минуту и снова нажмите на «Power»).

Описание интерфейса

Вид ПО ПАК ЕГЭ-2024 может отличаться в зависимости от текущего состояния ПАК, но расположение информационных блоков не меняется.

Рисунок 4

Описание информационных блоков:

- Телефон поддержки, идентификатор, IP-адрес и MAC-адрес ПАК.

- Место установки ПАК.

- Строка состояния ПАК.

- Индикатор громкости звука от камер на ПАК.

- Информация о камере.

- Служебная информация ПАК.

- Кнопка управления записью.

- Кнопка доступа к просмотру, выгрузке и удалению видео, экспорту логов ПАК.

- Кнопка вызова меню администратора.

Рисунок 5

Настройка камер

- Проверьте, что изображение с обеих камер видно на экране компьютера. Убедитесь, что камера показывает движущиеся объекты.

- Если хотя бы одно изображение не показывается, вытащите USB-кабели обеих камер и подключите их заново.

- Если изображение не появляется, вставьте кабели в другие USB–порты 
(Рисунок 2).

- Если изображение не появляется, замените кабели USB-камер.

- Убедитесь, что камера фиксирует звуки. Громко постучите по твёрдой поверхности или начните отчётливо говорить фразы вблизи камеры; индикатор громкости (Рисунок 4, информационный блок «4)») должен подскочить вверх.

Использование ПАК

Использование ПАК предполагает запись, воспроизведение или экспорт видео на USB диск, а также выгрузку логов ПАК (журнала работы ПАК).

Запись видео

- Нажмите кнопку «Начать запись» (Рисунок 7).

- Введите пароль доступа для управления записью и нажмите «Выполнить».

Рисунок 6

Рисунок 7

- Кнопка «Начать запись» сменится на «Остановить запись» с указанием времени автоматического завершения вручную запущенной записи. Для завершения записи нажмите «Остановить запись» и введите пароль доступа для управления записью (Рисунок 24).

Рисунок 8

Если возникли вопросы или проблемы, 8 (4932) 58-44-95,  Торопов Виталий Сергеевич. Региональный центр оценки качества образования.